ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ РАМНЫЕ

ЛРС-60 «МЕГА»

ТУ 5225-002-98642014-2007

ПАСПОРТ

Сертификат № РОСС  RU.СГ 43.Н01243

|  | - НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ - КОМПЛЕКТНОСТЬ - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ - МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ - ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ - УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ - ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ - ПРИЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- |

Г.Санкт-Петербург.

2008г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальная высота лесов, м .......................................................60

Шаг яруса, м ...........................................................................................2

Шаг рам вдоль стены, м ...................................................................2;3

Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м .....................0,976

Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) .....................200

Все металлические части лесов имеют износоустойчивое полимерное покрытие.

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Леса ЛРС-60 «МЕГА» представляют собой леса рамные строительные приставные (далее леса), предназначенные для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий и для каменной кладки высотой до 60 метров.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ЛРС-60 1020 м2 (20х51) с двумя рабочими ярусами

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Габаритные размеры (мм) | Масса един. (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рама без лестницы | 171 | 1000х2000 | 12,40 |
| 2 | Рама с лестницей | 9 | 1000х2000 | 14,40 |
| 3 | Горизонтальная связь | 238 | 3050 | 2,20 |
| 4 | Диагональная связь | 85 | 3300 | 4,70 |
| 5 | Опорная пята | 36 | 100х100х110 | 0,30 |
| 6 | Кронштейн крепления | 90 | 400 | 0,40 |
| 7 | Ригель настила | 68 | 3000 | 8,90 |

Общий вес комплекта: 3850 кг.

Примечание:

1.   По требованию заказчика допускается поставка лесов некомплектно, отдельными элементами.

2. Ограждения (количество ярусов с ограждениями), ограждения лестничных маршей, бортовые доски, крепления бортовых досок, настил, грозозащита, деревянные подкладки комплектуются по дополнительному согласованию с заказчиком.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Леса (см. общий вид лесов)  представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам без лестницы, рам с лестницей, горизонтальных и диагональных связей, регулируемых и нерегулируемы опор, элементов крепления к стене , ригелей. 
3.2. Нижний ряд рам опирается на опорные пяты или винтовые опоры, которые устанавливаются на деревянные подкладки. 
3.3. Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до нужной высоты. Рамы с лестницей устанавливаются в первом или во втором  ряду  лесов в каждом ярусе и служат для подъема рабочих. 
3.4. Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены (смотри схему установки). На рамах предусмотрены замки с фиксатором для крепления диагональных и горизонтальных связей. 
3.5. Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами. 
3.6. Элементы анкеровки выполнены двух видов: пробки и крюки с втулками.  Вид анкерного крепления определяется требованиями заказчика. 
3.7. Количество башмаков и винтовых опор определяется рельефом местности и требованием заказчика. 
3.8. На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные связи ограждений. 
3.9. На лесах применяются металлические ригели с деревянными настилами. Ригели настилов навешиваются на нижние связи смежных рам на ярусах, предусмотренных под настилы. Сначала укладываются металлические ригели, а затем укладывается  деревянный настил. 
3.10. Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются молниеприемником, заземлением.

4.  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ

4.1. Демонтаж и монтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

а) изучить конструкцию лесов;

б) составить схему установки лесов для конкретного объекта;

в) составить перечень необходимых элементов;

г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов. 
4.2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене. 
4.3 Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды. 
Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях. 
4.4 Подъём и спуск элементов  лесов должен производиться подъёмниками или другими подъёмными механизмами;   
4.5  Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов, согласно схеме монтажа.

1 этап:

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости.

2 этап:

В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг  установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины  лесов.

3 этап:

Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке. Для монтажа нужно использовать ригели,  на которые укладываются деревянные настилы. 
4.6.Рамы лесов устанавливать по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов. 
4.7. Укладку  настилов  и  установку  связей ограждений следует производить одновременно. 
4.8. Демонтаж лесов допускается лишь  после уборки  с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов. 
4.9. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах обеспечивающих безопасность работ. 
4.10. Демонтаж лесов  следует  начинать  с  верхнего яруса, в последовательности, обратной  последовательности монтажа. 
4.11. Демонтированные  элементы  перед  перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартный изделия складывать в ящики.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ

5.1. Металлические строительные приставные рамные леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.
5.2. При  приемке установленных лесов  в  эксплуатацию проверяются:

-          соответствие  собранного  каркаса  монтажным схемам и правильность сборки узлов;

-          правильность и надежность лесов на основании;

-          правильность и надежность крепления лесов к стене;

-           наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

-           правильность установки молниеприемника и заземления лесов;

-           обеспечение отвода воды от лесов.

Особое внимание обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене. 
5.3. Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены  проверяться  производителем  работ  или мастером, руководящим работами. 
5.4. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком. 
5.5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать допустимых пределов.

В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:

-      прочность лесов должна быть проверена расчетом;

-      провести   испытания   лесов   нагрузкой, на 25% превышающей указанную;

-      составить акт о проведении испытаний.

5.6. При  подаче  материалов  на леса  башенным  краном непосредственно  к  рабочим  местам  необходимо  соблюдать следующие правила:

-      во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза;

-      на лесах должен    находиться сигнальщик, регулирующий подачу грузов подачей сигналов крановщику.

5.7. При   подаче   материалов   на  леса  стационарным подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается. 
6.2. Настил лесов должен иметь ровную поверхность. 
6.3. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам, с внутренней стороны секций. 
6.4. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок. 
6.5. Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом, запрещена. 
6.6. Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств. 
6.7. Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба. 
6.8. Леса  должны  быть  надежно  заземлены  и оборудованы грозозащитным устройством. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен. 
6.9. Кроме требований  и мер безопасности   настоящего паспорта необходимо также выполнять требования  СНиП 111 -4-80  «Техника безопасности в строительстве».

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование    лесов    может    производиться транспортом любого вида, в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов. 
7.2. Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортирован по видам (рамы, помосты, стяжки, связи) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики. 
7.3. Не  допускается сбрасывать элемент лесов с транспортных средств при разгрузке. 
7.4. Хранение  лесов должно  осуществляться по группе хранения ОЖ 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69. 
7.5. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены  па  подкладки,  исключающие соприкосновение  их с грунтом. 
7.6. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий  при длительном  хранении ДОЛЖНЫ подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой. 
7.7. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

8.       ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям    настоящего    паспорта при соблюдении потребителем  условий  эксплуатации,  транспортирования  и хранения. 
8.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

9.       ПРИЛОЖЕНИЯ

г.Санкт-Петербург.

2008г.