ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРИСТАВНЫЕ РАМНЫЕ

Solid ЛРС-40

ТУ 5225-001-38525343-2013

ПАСПОРТ

Сертификат № РОСС  RU.АГ79.Н03943

|  | - НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ - КОМПЛЕКТНОСТЬ - УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ - МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ - ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ - УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ - ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ - ПРИЛОЖЕНИЯ |
| --- | --- |

г.Санкт-Петербург.

2012г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Максимальная высота лесов, м ...........................................................40

Шаг яруса, м ...............................................................................................2

Шаг рам вдоль стены, м .......................................................................2;3

Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м .........................0,976

Нормативная поверхностная нагрузка, Па (кгс/м2) ........................200

Все металлические части лесов имеют износоустойчивое полимерное покрытие.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Леса Solid ЛРС-40 представляют собой леса рамные строительные приставные (далее леса), предназначенные для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий и для каменной кладки высотой до 40 метров.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

ЛРС-40 1020 м2  (20х51) с двумя рабочими ярусами

| № п/п | Наименование | Кол-во (шт) | Габаритные размеры (мм) | Масса един. (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рама без лестницы | 171 | 1000х2000 | 10,00 |
| 2. | Рама с лестницей | 9 | 1000х2000 | 12,00 |
| 3. | Горизонтальная связь | 238 | 3050 | 2,20 |
| 4. | Диагональная связь | 85 | 3300 | 4,70 |
| 5. | Опорная пята | 36 | 100х100х110 | 0,30 |
| 6. | Кронштейн крепления | 90 | 400 | 0,40 |
| 7. | Ригель настила | 68 | 3000 | 8,90 |

Общий вес комплекта: 3400кг.

Примечание:

1. По требованию заказчика допускается поставка лесов некомплектно, отдельными элементами.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

3.1. Леса (см. общий вид лесов)  представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам без лестницы), рам с лестницей, горизонтальных и диагональных связей, регулируемых и нерегулируемы опор, элементов крепления к стене, ригелей .

3.2. Нижний ряд рам опирается на опорные пяты или винтовые опоры, которые устанавливаются на деревянные подкладки.

3.3. Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до нужной высоты. Рамы с лестницей устанавливаются в первом или во втором  ряду  лесов в каждом ярусе и служат для подъема рабочих.

3.4. Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой диагональными связями в шахматном порядке со стороны улицы и горизонтальными связями со стороны стены (смотри схему установки). На рамах предусмотрены замки с фиксатором для крепления диагональных и горизонтальных связей.

3.5. Крепления лесов к стене осуществляется регулируемыми анкерными кронштейнами.

3.6. Элементы анкеровки выполнены двух видов: пробки и крюки с втулками.  Вид анкерного крепления определяется требованиями заказчика.

3.7. Количество башмаков и винтовых опор определяется рельефом местности и требованием заказчика.

3.8. На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные связи ограждений.

3.9. На лесах применяются металлические ригели с деревянными настилами. Ригели настилов навешиваются на нижние связи смежных рам на ярусах, предусмотренных под настилы. Сначала укладываются металлические ригели, а затем укладывается  деревянный настил.

3.10. Для защиты от атмосферных электрических разрядов леса оборудуются молниеприемником, заземлением.

4.  МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ЛЕСОВ

4.1. Демонтаж и монтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

а) изучить конструкцию лесов;

б) составить схему установки лесов для конкретного объекта;

в) составить перечень необходимых элементов;

г) произвести приемку комплекта лесов со склада согласно перечню с отбраковкой поврежденных элементов.

4.2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

4.3 Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды.

Площадка под леса должна быть горизонтальной в поперечном и продольном направлениях.

4.4 Подъём и спуск элементов  лесов должен производиться подъёмниками или другими подъёмными механизмами;

4.5  Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов, согласно схеме монтажа.

1 этап:

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. Опорные поверхности рам лесов должны находиться строго в одной горизонтальной плоскости.

2 этап:

В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, и соединить их горизонтальными и диагональными связями. Через шаг  установить две смежные рамы и также соединить их связями и повторить эту операцию для набора необходимой длины  лесов.

3 этап:

Установить рамы второго яруса, соединить их связями, причем диагональные связи расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке. Для монтажа нужно использовать ригели,  на которые укладываются деревянные настилы.

4.6. Рамы лесов устанавливать по отвесу. Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.

4.7. Укладку  настилов  и  установку  связей ограждений следует производить одновременно.

4.8. Демонтаж лесов допускается лишь  после уборки  с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

4.9. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах обеспечивающих безопасность работ.

4.10. Демонтаж лесов  следует  начинать  с  верхнего яруса, в последовательности, обратной  последовательности монтажа.

4.11. Демонтированные  элементы  перед  перевозкой рассортировать, крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартный изделия складывать в ящики.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕСОВ

5.1. Металлические строительные приставные рамные леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.

5.2. При  приемке установленных лесов  в  эксплуатацию проверяются:

-          соответствие  собранного  каркаса  монтажным схемам и правильность сборки узлов;

-          правильность и надежность лесов на основании;

-          правильность и надежность крепления лесов к стене;

-           наличие и надежность ограждения на лесах, наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

-           правильность установки молниеприемника и заземления лесов;

-           обеспечение отвода воды от лесов.

Особое внимание обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.

5.3. Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены  проверяться  производителем  работ  или мастером, руководящим работами.

5.4. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

5.5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать допустимых пределов.

В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:

-      прочность лесов должна быть проверена расчетом;

-      провести   испытания   лесов   нагрузкой, на 25% превышающей указанную;

-      составить акт о проведении испытаний.

5.6.При подаче материалов на леса башенным краном

непосредственно  к  рабочим  местам  необходимо  соблюдать следующие правила:

-          во избежание ударов грузом по лесам, необходимо сначала производить подъем груза и передвижение крана, а затем поворот стрелы и плавное опускание груза;

-          на лесах должен    находиться сигнальщик, регулирующий подачу грузов подачей сигналов крановщику.

5.7. При   подаче   материалов   на  леса  стационарным подъемником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

6.1. Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

6.2. Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

6.3. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам, с внутренней стороны секций.

6.4. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

6.5. Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом, запрещена.

6.6. Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

6.7. Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

6.8. Леса  должны  быть  надежно  заземлены  и оборудованы грозозащитным устройством. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

6.9. Кроме требований  и мер безопасности   настоящего паспорта необходимо также выполнять требования  СНиП 111 -4-80  «Техника безопасности в строительстве».

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.

7.1. Транспортирование    лесов    может    производиться транспортом любого вида, в соответствии с действующими для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

7.2. Перед транспортированием элементы лесов должны быть рассортирован по видам (рамы, помосты, стяжки, связи) и связаны в пакеты проволокой диаметром не менее 4 мм в две нитки со скруткой не менее 2-х витков, а мелкие детали должны быть упакованы в ящики.

7.3. Не  допускается сбрасывать элемент лесов с транспортных средств при разгрузке.

7.4. Хранение  лесов должно  осуществляться по группе хранения ОЖ 4 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

7.5. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены  па  подкладки,  исключающие соприкосновение  их с грунтом.

7.6. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий  при длительном  хранении ДОЛЖНЫ подвергаться консервации солидолом С по ГОСТ 4366-75 или другой равноценной смазкой.

7.7. При транспортировании и хранении пакеты и ящики с элементами лесов могут быть уложены друг на друга не более чем в три яруса.

8.       ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

8.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям    настоящего    паспорта при соблюдении потребителем  условий  эксплуатации,  транспортирования  и хранения.

8.2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

Дата продажи____________20    г.

Фирма продавец___________________________м.п

9.       ПРИЛОЖЕНИЯ

г.Санкт-Петербург.

2012г.